| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 1 | Elettrocateteri diagnostici quadripolari, decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione. Diam. 5, 6 Fr Lunghezza minima 115 cm. Varie curvature (Josephson, Cournard, Damato). | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 2 | Elettrocateteri diagnostici quadripolare, decapolari orientabili, con relativi cavi di connessione Diam. minimo 6 Fr Lunghezza minima 100 cm. Varie curvature e spaziature interelettrodiche | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 3 | Elettrocateteri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali con relativi cavi di connessione Varie curvature e spaziature interelettrodiche, compatibili con sistema di ricostruzione elettroanatomica | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 4 | Elettrocatetere multipolare per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotato di almeno 16 elettrodi, compatibile e visualizzabile con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Con relativi cavi di connessione | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 5 | Elettrocatetere ablatore, radiofrequenza con punta di 4 mm e/o 8mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica. Con relativi cavi di connessione e piastre di ritorno RF | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 6 | Elettrocatetere ablatore a radiofrequenza con punta raffreddata di 3,5 mm o 4 mm o 4,5mm con sensore di forza, fori multipli compatibile con sistema di ricostruzione elettromagnetica. Con relativi cavi di connessione | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 7 | Elettrocatetere per mappaggio ad ultra alta densità multielettrodo con sensore magnetico compatibile con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 8 | Introduttori Steerable Bidirezionali per il posizionamento di elettrocateteri per accesso al sistema vascolare periferico per via transettale. | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 9 | Cateteri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari, comprensiva di cavi di connessione, introduttore deflettibile e catetere circolare per mappaggio delle vene polmonari. N.B. Si richiede N.1 sistema di crioablazione in comodato d’uso GRATUITO | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 10 | Sistema di patch esterno con possibilità di navigazione elettroanatomica come sistema elettrico e/o magnetico | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 11 | Sistema di patch esterno di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettrico ed ablazione | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 12 | Sistema di monitoraggio della temperatura esofagea in poliuretano 7F , 7 poli e possibilità di rilievo elettrocardiografico e stimolazione su tutti gli elettrodi. Rilevamento e collegamento con i sistemi di mappaggio. | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 13 | Guida per attraversamento in sicurezza del setto interatriale. Guida specifica in Nitinol 0.014, per attraversamento del setto interatriale, compatibile con sistemi di introduttori transettali, con punta radiopaca, sterile, monouso. | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 14 | Cateteri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento della vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale. Comprensiva di cavi di connessione e di introduttore deflettibile. N.B. Si richiede sistema di generatore energia elettroporazione in comodato d’uso. | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 15 | Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza. N.B. Si richiede generatore a radio frequenza in comodato d’uso. | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 16 | Catetere a palloncino occludente per vena cava,Lunghezza nominale del pallone 80 mm | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 17 | Kit per accesso vascolare dedicato a pallone occludente. Kit accesso ed introduzione Palloncino Occludente costituito da: guida 0.035” super-stiff J-type, introduttori da 6F e 12F, siringa per il gonfiaggio da 60 ml | □ Sì | □ No |  |  |
| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 18 | Stiletto autobloccante espandibile per tutta la sua lunghezza utile per estrazione elettrocateteri | □ Sì | □ No |  |  |